中华人民共和国农业行业标准

挤奶厅建设规范

Construction criterion for milking parlor

（征求意见稿）

编  写  说  明

农业农村部工程建设服务中心

二○二二年十二月

目  次

一、标准制定背景与必要性	1

二、任务来源	2

三、制定原则与工作过程	2

（一）制定原则	2

（二）标准主要内容确定	2

（三）主要工作过程	2

四、主要内容及说明	3

（一）范围	3

（二）建设规模与构成	3

（三）总平面布局	5

（四）工艺设计与设备配置	5

（五）建筑工程与公用工程	5

（六）节能节水与环境保护	6

（七）主要技术经济指标	6

五、与国际国外对比	7

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	7

七、重大分歧意见的处理经过和依据	7

八、标准性质的建议说明	7

九、贯彻标准的要求和措施建议	7

十、废止现行有关标准的建议	8

十一、其他应予说明的事项	8

挤奶厅建设规范

一、标准制定背景与必要性

奶业是我国农业现代化发展的一项重要内容。党中央、国务院高度重视奶业发展，先后出台《全国奶业发展规划(2016-2020年)》《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》等政策，加大对奶业发展的扶持力度，建立奶业持续健康发展的长效机制，全面提升奶业的综合生产能力。《“十四五”农业农村现代化重大工程建设总体规划》，把奶业振兴基地建设项目列为重点工程，建设优质奶源基地，完善乳制品加工流通体系，强化质量安全，到2025年，全国奶业综合生产能力明显提升，奶业基本实现现代化，奶牛养殖、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。奶业产业链长，涉及到饲料生产、奶牛（奶山羊）繁育、喂养，乳制品收集、加工、仓储、运输等众多环节，每个环节都可能引发食品质量安全问题。而奶牛（奶山羊）养殖作为保障乳品质量安全的源头环节,如何有效保障高质量、营养全面的原料奶供给，挤奶厅建设是其中最为关键的环节。

挤奶厅是所有奶牛场、奶山羊场必不可少的核心建筑，是牧场最终效益产出的场所，是奶牛（奶山羊）挤奶、原奶暂存、生奶输出的首要环节，也是保证原奶质量，降低奶牛挤奶过程中的应激反应、减少挤奶时长的重要区域。挤奶厅位置选择、挤奶设备选型、奶牛行走路线布局、饲养规模与挤奶厅规格匹配、北方冬季奶厅采暖增温、南方夏季通风降温等环境控制，均对规模化奶牛（奶山羊）场的正常生产有直接影响。挤奶厅建设是规模化奶牛（奶山羊）场生产的一个必须和重要环节，规格适宜、设计合理的挤奶厅建设对于奶牛（奶山羊）场至关重要，但国内目前尚未制订挤奶厅建设标准，与挤奶厅配套使用的清洗区、待挤区、挤奶台、贮奶间、设备间等布局不规范，与奶业高质量发展要求不一致。因此，制订挤奶厅建设标准，对于规模奶牛（奶山羊）场规范化建设，提升建设水平具有重要意义。

二、任务来源

2020年4月，农业农村部下发“农业行业标准制定和修订”政府购买服务，《挤奶厅建设规范》是其中之一，农业农村部工程建设服务中心作为该标准的主要编制单位并最终获得农业农村部的同意。

本标准是由农业农村部计划财务司下达，由农业农村部工程建设服务中心主持完成，农业农村部规划设计研究院、中国畜牧业协会参与编制。本标准编制工作主要完成人员：耿如林、黄洁、陈乙元、王艳霞、闫双慧、曹崇建、刘丹丹。

三、制定原则与工作过程

（一）制定原则

根据我国当前挤奶厅建设现状，分析生产过程中发现的问题，提出标准化挤奶厅建设模式，制定本标准。通过对挤奶厅的总平面布局、建设标准、生产工艺流程、环保节能、投资额度、建设周期等制订参数，并考虑挤奶厅建设的实际情况以及地域气候特点。编写过程中，坚持科学性与实践经验相结合，尽量使本标准便于操作与实施。

（二）标准主要内容确定

本标准共包括10章：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4通用要求；5建设规模与内容；6总平面布局；7工艺与设备；8建筑工程；9节水节能与环境保护；10主要技术经济指标。

（三）主要工作过程

（1）启动工作

根据计划任务书的要求，成立了标准起草小组，由主持人召集编写成员召开标准编制工作启动会，提出编写提纲。

（2）收集资料

整理了国内外关于挤奶厅建设方面的标准和文献，获得了较为丰富的数据，并组织相关人员起草了标准的草稿。

（3）实地调研

受疫情影响，实地调研挤奶厅工作在标准编制期间未能成行，但工作经历中参观考察了较多项目，如：山东凤祥奶牛场、丰宁第一牧场奶牛场、内蒙乳泉奶牛场、河北宣化金源牧业公司奶牛场、山西翼城富华奶牛场、汇源虎林奶牛场、富裕县科菲牧牧场、内蒙古富源牧业等多家，调研人数二十余人次。对奶牛养殖企业发放调查问卷，收回问卷305份，其中有效问卷302份。问卷调查情况详见附件1。

（4）分析研究

根据调研结果及收集资料的研究分析，分析挤奶厅实际建设、运营生产中存在的问题，提出标准中规定的项目和指标。分析上述挤奶厅建设模式及管理方式的优缺点，提出标准挤奶厅建设模式，内容主要包括挤奶厅建设规模与构成、项目选址与总平面布局、生产工艺与设备、建筑工程与公用工程、防疫隔离与资源化利用、节水节能与环保工程和主要技术经济指标等。

（5）意见修改

对专家意见汇总并处理，截至2022年12月30日，共计收到22位专家157条反馈意见。起草组收到反馈意见后经过分析、讨论和汇总，具体采纳的意见为101条，部分采纳为26条，未采纳30条。反馈意见专家名单见表1。

表1 反馈意见专家名单

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于福清 | 处长/研究员 | 全国畜牧总站 |  |
| 2 | 刘丑生 | 处长/研究员 | 全国畜牧总站 |  |
| 3 | 施正香 | 教授 | 中国农业大学 |  |
| 4 | 陶秀萍 | 研究员 | 农科院都市农业研究所 |  |
| 5 | 施振旦 | 研究员 | 江苏省农业科学院 |  |
| 6 | 程好良 | 院长 | 新希望六和禽产业研究院 | 企业意见 |
| 7 | 李建斌 | 研究员 | 山东省农农业科学院畜牧兽医研究所 |  |
| 8 | 侯卓成 | 教授 | 中国农业大学 |  |
| 9 | 贾朝阳 | 总经理 | 以色列阿菲金公司 | 企业意见 |
| 10 | 闫振富 | 副站长 | 河北省畜牧良种工作总站 |  |
| 11 | 付昌秀 | 研究员 | 四川省畜牧总站 |  |
| 12 | 曲绪仙 | 研究员 | 山东省畜牧总站 |  |
| 13 | 吴志勇 | 推广研究员 | 江西省农技中心 |  |
| 14 | 付殿国 | 研究员 | 吉林省动物疫病预防控制中心 |  |
| 15 | 姜怀志 | 教授 | 吉林农业大学 |  |
| 16 | 卢立智 | 研究员 | 浙江省农科院畜牧兽医研究所 |  |
| 17 | 张康宁 | 总经理 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 企业意见 |
| 18 | 郝金平 | 正高级畜牧师 | 首农金星鸭业有限公司 | 企业意见 |
| 19 | 汪明阳 | 处长/研究员 | 农业事业发展中心畜牧发展处 |  |
| 20 | 傅晓耕 | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 |  |
| 21 | 朱治平 | 研究员 | 农科院环发所 |  |
| 22 | 董学玉 | 副馆长/研究员 | 全国农业展览馆 |  |

四、主要内容及说明

（一）范围

4.1.1  根据我国当前挤奶厅现状及存在的问题，明确其建设标准建设内容，量化建设规模，统一建设标准，提高挤奶厅建设水平。

4.1.2  本标准是编制、评估和审批新建挤奶厅项目可行性研究报告的重要依据，也是有关部门审查工程项目初步设计和监督、检查项目整个建设过程的参考依据。

（二）建设规模与构成

4.2.1  根据实际调研结果及业内统计分析，绝大多数已建、在建挤奶厅存栏泌乳牛在100头以上，奶山羊场泌乳羊的存栏量在500以上，小规模养殖场建设集中式挤奶厅的性价比较低。因此本文件小型规模养殖场最低标准确认为存栏100头泌乳牛和500只泌乳山羊。据此确定小型、中型、大型奶牛场规模。奶牛场挤奶厅建设规模等级界定分析详见以下内容。【条文5.1】

## （1）调研数据

表2奶牛场规模数据统计表

| 项目类型 | 样本总数 | 100～300 | 300～1000 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中置式 | 7 | 6 | 1 |  |
| 鱼骨式 | 71 | 36 | 32 | 3 |
| 并列式 | 159 | 27 | 93 | 39 |
| 转盘式 | 55 | 1 | 10 | 44 |
| 合计 | 292 | 70 | 136 | 86 |

表3奶山羊场规模数据统计表

| 样本总数 | 100～500 | 500～1000 | 1000～2000 | ≥2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 22 | 3 | 3 | 2 |
| 挤奶方式 | 手推式挤奶 | 并列式 | 并列式、转盘式 | 并列式、转盘式 |

## （2）数据分析

## 中置式挤奶台当前奶牛场使用比例较小，样本占比不足3%，且多在小规模奶牛场使用。鱼骨式挤奶台主要用在1000头以下奶牛场使用，大型牛场使用占比仅占样本的4.2%。并列式挤奶台主要在中、大型奶牛场使用，其中中型奶牛场使用较多，样本占比58.5%。转盘式主要在大型奶牛场使用，样本占比达80%。根据调研数据分析各类型挤奶台在大中小型奶牛场中的使用率，推荐文件中不同养殖规模挤奶厅建设类型。

奶山羊场调研样本量相对较少，且绝大多数集中在500只泌乳羊以下规模，根据当前的调研反馈，500只以下规模绝大多数养殖场以手推式挤奶设备为主，没有建设专用挤奶厅集中式机械挤奶。奶山羊场挤奶厅以并列式为主，转盘式多用在大型养殖场。

需要特别说明，奶牛场规模等级界定使调研的奶牛场类型分布较为均匀即可，大、中、小型奶牛场的划分并没有特别硬性的依据。

（三）总平面布局

4.3.1  挤奶厅是奶牛或奶山羊养殖场的一个生产设施或一组建筑物，通常布置在养殖场生产区与管理区联接处，即便于外部鲜奶冷藏车接收鲜奶，也可保证与生产区的隔离，便于卫生防疫。大型奶牛场占地规模较大，泌乳牛舍数量较多，将挤奶厅布置在多栋泌乳牛舍中部，便于泌乳牛以较短的挤奶通道进入待挤区，缩短挤奶时间 。【条文6.1】

4.3.2  小型养殖场因每批次挤奶牛羊数量较少，可不设待挤区，通过挤奶通道与挤奶区直接想通，减少土建和设备投资。【条文6.3】

4.3.3  因转盘式挤奶厅跨度较大，檐高较高，辅助区多建成二层，既可有效利用空间，减少辅助区占地面积，也便于对外展示，有利于后期发展休闲牧场。【条文6.7】

（四）工艺设计与设备配置

4.4.1  检查健康的奶牛每日挤奶2-3次。由圈舍通过挤奶专用通道进入待挤区，经待挤、上挤奶位、检查、挤奶、下挤奶位、蹄浴、返舍等几个环节，完成挤奶，每次挤奶周期用时30-40分钟。健康检查不合格的奶牛在返舍通道过程中被隔离分道进入治疗舍，在此经检查、诊疗、复检等过程，恢复健康后方可回到泌乳群。【条文7.1】

4.4.2  当前国内通行的挤奶台类型主要是固定式或转盘式，其中固定式挤奶台国内以鱼骨式、并列式为主，少量小规模养殖场从节约设备投入角度出发，使用中置式挤奶台，而平台式、串联式挤奶台在国内鲜有使用，中置式挤奶台市场占有率较小有递减消失趋势。【条文7.4】

（五）建筑工程与公用工程

4.5.1  严寒、寒冷地区挤奶通道、返舍通道和待挤区应建成密闭式，避免冬季地面结冰造成奶牛摔伤。其他地区待挤区宜建成开敞式，自然通风为主。【条文8.1.1】

4.5.2  自动挤奶机器人是当前自动化程度最高的挤奶形式，但因造价偏高，不适于大型奶牛场使用。转盘式挤奶是奶牛场科技含量最高，被大型奶牛场使用较广泛的一种形式，也是奶业对外展示的第一窗口。转盘式挤奶厅跨度大、对层高有要求，辅助区宜建成二层结构，以方便外部人员在不进入生产区的前提下，参观挤奶全程。【条文8.1.2】

4.5.3  挤奶坑道是中置式、鱼骨式、并列式挤奶厅必备的，挤奶人员在下沉式坑道内可直立检查、消毒和挂杯，降低人员劳动强度。【条文8.1.3】

4.5.4  橡胶垫对于保护奶牛蹄肢、防滑有较大好处，建议有条件奶牛场在待挤区、返舍通道内铺设。【条文8.1.5】

4.5.5  转盘式挤奶厅跨度大，宜建混凝土框架结构或轻钢结构，其他类型的挤奶厅跨度小，从节约投资角度，宜采用砖混结构或轻钢结构。【条文8.2.2】

4.5.6  奶牛个体体重大，力气大，挤奶厅内群体密度大，应充分考虑生产人员安全及设施安全。【条文8.2.5】

4.5.7  挤奶厅用水主要用于地面、墙面冲洗消毒，管道冲洗用水，用水量与挤奶次数呈正相关。不同类型挤奶厅用水量差别较大。【条文8.3.1】

4.5.8  挤奶厅内待挤区泌乳畜密度较大，夏季需要机械通风，通风方向不应朝向挤奶区，应向挤奶通道排风。寒冷地区、严寒地区待挤区、挤奶区需提供保温措施，防止地面结冰。【条文8.4.2】

4.5.9  挤奶厅不可断电，应设备用电源。【条文8.5.1】

4.5.10  挤奶厅需要较强的光照要求，且挤奶区光照强度应高于待挤区。【条文8.5.4】

- （六）节能节水与环境保护

4.6.1  自然通风、保温隔热与遮阳等被动式节能技术，可以减小环境对建筑节能的不利影响，能够缩短暖通空调设备的运行时间、降低设备负荷，起到节能的作用。【条文9.1】

（七）主要技术经济指标

4.7.1  不同类型的挤奶厅建设投资不同，本文件从泌乳牛存栏量和挤奶位两个方向分别测算各类型挤奶厅的建设成本。该建设投资主要包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费和预备费，不含因贷款而产生的建设期利息及正常生产所需流动资金。【条文10.1】

4.7.2  挤奶厅建设工期是在统计分析各养殖企业提供材料基础上，去除不合理压缩工期影响后的结果。该建设工期以施工方被允许进场施工为始点，不含前期咨询、项目设计等时间。【条文10.3】

4.7.3  不同类型挤奶厅自动化程度不同，中置式挤奶设备利用率高，但人员需求较多。通过样本分析，鱼骨式挤奶厅需要的人员最多。主要在赶牛环节用人量较大。并列式因上挤奶位相对方便，人员定额少于鱼骨式。转盘式效率最高，人员定额最少。【条文10.4】

五、与国际国外对比

我国的挤奶设备尚处于发展阶段，只有少数大中型养殖场建设的挤奶厅采用了大型高档的挤奶设备。目前国内缺少专业研究研制挤奶设备的科研单位或企业，挤奶的关键设备还是以国外引进为主。因此我国的挤奶厅建设标准还处在中等水平。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本规范是行业推荐性文件，是首部挤奶厅的建设标准，符合现行法律、法规的相关要求，并借鉴和吸收了我国民用建筑、污水处理相关标准，相互之间没有抵触和矛盾。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准性质的建议说明

本标准为首次制定，建议本标准的性质为推荐性农业行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准制定的目的是建立科学合理的挤奶厅建设要求，为编制、评估和审批挤奶厅建设项目提供依据。本标准颁布实施后，可以通过农业农村部计划财务司、农业农村部工程建设服务中心等对相关单位进行宣贯，听取吸纳养殖企业、设备企业意见，建立挤奶厅的规范要求，逐步完善挤奶厅各类相关标准规范。

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，没有废止的相关现行标准。

十一、其他应予说明的事项

无

参考文献

[1]王云洲,温莹洁,王金君.挤奶厅规划设计中存在的问题及解决措施.[J].黑龙江畜牧兽医,2018（10）:83-87.

[2]曹凯军，逯运鹏，叶锬焰，王霞.挤奶厅机械通风降温系统的设计.[J].中国奶牛,2015·11/12:45-47.

[3]邢家鑫,吴金海,王长巨.牧场挤奶厅管理[J].中国乳业,2016,第176期,八月:26-28.

[4]陈继育,陈远鑫,周建峰.规模化牧场挤奶厅管理要点[J].第六届中国奶业大会论文集,2015:275-278.

[5]李荣岭,薛光辉,鲍鹏,杨君,李建,赵秀新,侯明海.山东省奶牛场挤奶厅情况调查[J].中国奶牛,2016·5:50-52.

[6]张海峰.规模化奶牛场挤奶厅操作流程及规范[J].畜牧兽医科技信息,2020年第02期:87.

[7]裴艳辉,冯义芝,刘辉.奶牛挤奶厅的设计与建造[J].现代畜牧科技,2016年第8期总第20期:176.

附件：奶牛养殖企业调查问卷信息（节选）