中华人民共和国农业行业标准

种水禽场建设规范

Construction criterion for breeding waterfowl farm

（征求意见稿）

编  写  说  明

农业农村部工程建设服务中心

二○二二年十二月

目  次

一、标准制定背景与必要性	2

二、任务来源	2

三、制定原则与工作过程	3

（一）制定原则	3

（二）标准主要内容确定	3

（三）主要工作过程	3

四、主要内容及说明	6

（一）范围	6

（二）建设规模与构成	7

（三）选址与总平面布局	9

（四）工艺设计与设备配置	11

（五）建筑工程与公用工程	15

（六）防疫隔离与资源化利用	19

（七）节能节水与环境保护	19

（八）主要技术经济指标	20

五、与国际国外对比	21

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	21

七、重大分歧意见的处理经过和依据	21

八、标准性质的建议说明	21

九、贯彻标准的要求和措施建议	21

十、废止现行有关标准的建议	22

十一、其他应予说明的事项	22

种水禽场建设规范

一、标准制定背景与必要性

我国是全球水禽养殖生产与消费第一大国，水禽饲养量居世界首位，年出栏量约45亿只，占世界总量的80%以上，水禽总产值已超过1000亿，其中鸭养殖量占全球的74.3%，鹅养殖量占全球的93.3%。同时，我国是世界上水禽遗传资源丰富的国家之一。根据第二次全国畜禽遗传资源调查，共有地方鸭品种32个、鹅品种30个。随着环保和疫病防控的压力增大，离水旱养已成为水禽主要养殖模式，主要为网上平养、立体笼养和生物发酵床养殖等。水禽场建设发展仍面临不少困难和问题，主要表现在：水禽舍标准化方面较欠缺，大小不一，规格多样；场区配套设施如运动场、洗浴池等没有标准，占地面积过大；养殖设备及自动化程度参差不齐，差异较大，温控自动化、供水供料自动化、清粪自动化程度差别明显；粪污处理方式多样，处理效果不同，达到环保要求的处理工艺使用较少。种水禽场作为水禽生长、发育、繁殖和性能测定的场所，是现代化科学养殖水禽的重要组成部分，提高种水禽繁育水平将成为提升我国水禽产业整体水平的关键环节。种水禽场的规模化、集约化程度不断增加，同时，饲养工艺日趋成熟，水禽旱养模式得到广泛应用，网上平养、阶梯笼养、人工授精、自动供料、自动饮水、自动清粪等技术日益完善，畜牧业数字化水平不断提高，水禽舍自动化精准控制设备不断涌现，均对现代化种水禽场的建设提出新的要求。

当前水禽养殖场建设内容不规范，与目前产业发展要求不一致。因此，制订种水禽场建设标准，科学规范种水禽场建设内容和建设标准，确定设施设备配制要求，填补国内水禽场建设行业标准的空白，对于种水禽场规范化建设、提升建设水平、引导种水禽场合理建设投资十分关键，也对推动我国畜牧业高质量发展具有重要的现实意义。

二、任务来源

2020年4月，农业农村部下发“农业行业标准制定和修订”政府购买服务，《种水禽场建设规范》是其中之一，农业农村部工程建设服务中心作为该标准的主要编制单位并最终获得农业农村部的同意。

本标准是由农业农村部计划财务司下达，由农业农村部工程建设服务中心主持完成，农业农村部规划设计研究院、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国畜牧业协会参与编制。本标准编制工作主要完成人员：耿如林、黄洁、陈乙元、王艳霞、闫双慧、曹崇建、周正奎、刘丹丹。

三、制定原则与工作过程

（一）制定原则

根据我国当前种水禽场的现状及其发展趋势，分析现有种水禽场存在的问题，特别是一些具有普遍性、对促进种水禽场建设有直接影响的问题加以剖析，提出完善种水禽场标准化建设模式，制定本标准。通过对种水禽场的场址与总平面布局、工艺设计与设备配置、建筑工程与公用工程、防疫隔离与资源化利用、节能节水与环境保护、投资控制等制定控制标准，所确定的技术参数，充分考虑种水禽场建设的实际情况以及我国自然气候条件。编写过程中，坚持科学性与实践经验相结合的原则，尽量使本标准便于操作与实施。

（二）标准主要内容确定

本标准共包括11章：1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4通用原则；5建设规模与项目构成；6选址与总平面布局；7工艺设计与设备配置；8建筑工程与公用工程；9防疫隔离与资源化利用；10节水节能与环境保护；11主要技术经济指标。

（三）主要工作过程

（1）启动工作

根据计划任务书的要求，成立了标准起草小组，由主持人召集编写成员召开标准编制工作启动会，提出编写提纲。

（2）收集资料

整理了国内外关于种水禽场建设方面的标准和文献，获得了较为丰富的数据，并组织相关人员起草了标准的草稿。

（3）实地调研

实地调研北京、浙江、江苏等多个省（市、自治区）的种水禽场，如：江苏立华牧业股份有限公司、常州市四季禽业有限公司、江苏高邮鸭发展集团有限公司种鸭场、浙江国伟科技有限公司等几家，调研人数二十余人次。对种水禽养殖企业发放调查问卷，收回有效问卷32份，包括：内蒙塞飞亚、江苏立华、利津六和等养殖企业。问卷调查情况详见表1。

表1  种水禽场问卷调查基本情况一览表

| 序号 | 养殖场名称 | 规模 （只） | 占地面积 （亩） | 属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和樱种鸭三场 | 70000 | 150 | 种鸭场 | 肉用 |
| 2 | 内蒙三场 | 49700 | 92.66 | 种鸭场 | 肉用 |
| 3 | 内蒙种鸭五场 | 56232 | 140 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 4 | 利津六和种鸭有限公司 | 50000 | 139.44 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 5 | 山东飞羽畜牧养殖有限公司 | 100000 | 220.86 | 种鸭场 | 肉用 |
| 6 | 齐河桂柳家禽有限公司种鸭场 | 11000 | 15 | 种鸭场 | 肉用 |
| 7 | 海南传味番鸭养殖有限公司 | 5000 | 20 | 种鸭场 | 肉用 |
| 8 | 重庆市家禽科研基地 | 5000 | 70 | 种鹅场 | 肉用 |
| 9 | 利津和顺北京鸭养殖有限公司 | 20000 | 45.5 | 种鸭场 | 肉用 |
| 10 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | 5000 | 1020 | 种鹅场 | 肝用 |
| 11 | 丰县瑞阳畜禽养殖专业合作社 | 60000 | 104 | 种鸭场 | 肉用 |
| 12 | 河北东风养殖有限公司 | 50000 | 100 | 种鸭场 | 肉用 |
| 13 | 微山县馨荷蛋鸭养殖有限公司 | 60000 | 106.00 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 14 | 北京南口鸭育种科技有限公司 | 60000 | 1200 | 种鸭场 | 肉用 |
| 15 | 高邮市高邮鸭良种繁育中心 | 110000 | 1000 | 种鸭场 | 肉蛋兼用 |
| 16 | 江苏立华公司 | 70000 | 500 | 种鹅场 | 蛋用 |
| 17 | 南阳淯源生态农业科技有限公司 | 7000 | 120 | 种鹅场 | 蛋用 |
| 18 | 河南省固始县恒歌鹅业有限公司固始鹅原种场 | 5000 | 30 | 种鹅场 | 肉用 |
| 19 | 河间市圣禾鸭业有限公司种鸭场 | 60000 | 90 | 种鸭场 | 肉用 |
| 20 | 任丘市宏盛养殖专业合作社 | 20000 | 140 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 21 | 宜宾荣盛农业发展有限公司 | 4500 | 120 | 种鹅场 | 蛋用 |
| 22 | 西昌华农禽业有限公司钢鹅保种场 | 3200 | 35 | 种鹅场 | 肝用 |
| 23 | 奥尔维亚河北禽业有限公司 | 18430 | 157 | 种鸭场 | 肉用 |
| 24 | 新河县健加乐鸭业有限公司 | 400000 | 600 | 种鸭场 | 肉蛋兼用 |
| 25 | 邢台县华神养殖有限公司 | 38000 | 95 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 26 | 酃县白鹅资源保种场 | 600 | 160 | 种鹅场 | 蛋用 |
| 27 | 河北兴达集团饲料有限公司种鸭场 | 50000 | 262 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 28 | 香河正大有限公司钱旺养殖场 | 40000 | 107 | 种鸭场 | 肉蛋兼用 |
| 29 | 大方县静东养殖有限公司 | 3000 | 100 | 种鹅场 | 蛋用 |
| 30 | 攸县麻鸭资源场 | 1000 | 120 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 31 | 诸暨市赵先华畜禽养殖场 | 10000 | 50 | 种鸭场 | 蛋用 |
| 32 | 牛头岭种鸭场 | 5000 | 50 | 种鸭场 | 蛋用 |

（4）分析研究

根据调研结果及收集资料的研究分析，分析种水禽场实际建设、运营生产中存在的问题，提出标准中规定的项目和指标。分析上述种水禽场建设模式及管理方式的优缺点，提出标准种水禽场建设模式，内容主要包括种水禽场建设规模与构成、项目选址与总平面布局、生产工艺与设备、建筑工程与公用工程、防疫隔离与资源化利用、节水节能与环保工程和主要技术经济指标等。

（5）意见修改

对专家意见汇总并处理，截至2022年12月30日，共计收到20位专家114条反馈意见。起草组收到反馈意见后经过分析、讨论和汇总，具体采纳的意见为73条，部分采纳为8条，未采纳33条。反馈意见专家名单见表2。

表2 反馈意见专家名单

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 于福清 | 处长/研究员 | 全国畜牧总站 |  |
| 2 | 刘丑生 | 处长/研究员 | 全国畜牧总站 |  |
| 3 | 施正香 | 教授 | 中国农业大学 |  |
| 4 | 陶秀萍 | 研究员 | 农科院都市农业研究所 |  |
| 5 | 施振旦 | 研究员 | 江苏省农业科学院 |  |
| 6 | 程好良 | 院长 | 新希望六和禽产业研究院 | 企业意见 |
| 7 | 李建斌 | 研究员 | 山东省农农业科学院畜牧兽医研究所 |  |
| 8 | 侯卓成 | 教授 | 中国农业大学 |  |
| 9 | 贾朝阳 | 总经理 | 以色列阿菲金公司 | 企业意见 |
| 10 | 闫振富 | 副站长 | 河北省畜牧良种工作总站 |  |
| 11 | 付昌秀 | 研究员 | 四川省畜牧总站 |  |
| 12 | 曲绪仙 | 研究员 | 山东省畜牧总站 |  |
| 13 | 吴志勇 | 推广研究员 | 江西省农技中心 |  |
| 14 | 付殿国 | 研究员 | 吉林省动物疫病预防控制中心 |  |
| 15 | 姜怀志 | 教授 | 吉林农业大学 |  |
| 16 | 汪明阳 | 处长/研究员 | 农业事业发展中心畜牧发展处 |  |
| 17 | 傅晓耕 | 高级工程师 | 农业农村部规划设计研究院 |  |
| 18 | 朱治平 | 研究员 | 农科院环发所 |  |
| 19 | 卢立智 | 研究员 | 浙江省农科院畜牧兽医研究所 |  |
| 20 | 董学玉 | 副馆长/研究员 | 全国农业展览馆 |  |

四、主要内容及说明

（一）范围

4.1.1  根据我国当前种水禽场现状及存在的问题，明确其建设标准建设内容，量化建设规模，统一建设标准，提高种水禽场建设水平。

4.1.2  本文件是编制、评估和审批新建种鹅场、蛋用种鸭场、肉用种鸭场项目可行性研究报告的重要依据，也是有关部门审查工程项目初步设计和监督、检查项目整个建设过程的参考依据。对于其他类型的种水禽场，可参考标准中相应条款的规定。

（二）建设规模与构成

4.2.1  根据实际调研结果及业内统计分析，绝大多数已建、在建种水禽场存栏产蛋鸭均在5000只以上，因此本文件小型规模养殖场最低标准确认为存栏5000只产蛋鸭。种鹅场最低存栏规模为2000只产蛋鹅。【条文5.1】

4.2.2  根据现场调研及调查问卷结果分析，建议蛋用种鸭场种鸭舍外设运动场及水浴池，以保证种蛋受精率、孵化率，肉用种鸭场宜采用地面或网上饲养，不宜设舍外水浴池，以减少污水处理量、降低生产成本；种鹅场有条件可以建设水浴池，但网上饲养已经成为发展方向，因此本文件不再推荐建设水浴池。【条文5.2】

需要特别说明，种水禽场规模等级界定使调研的水场类型分布较为均匀即可，大、中、小型种水禽场的划分并没有特别硬性的依据。

（三）选址与总平面布局

4.3.1  鉴于动物防疫条件审查办法已修订，选址要求有各省（自治区、直辖市）确定。【条文6.1.2】

4.3.2  原料进场路线和雏禽、种蛋、有机肥等出场路线应分开，至少有一进一出两条道路与场址连接。【条文6.1.4】

4.3.3  流行禽病较多，且种水禽场饲养量大，为保障种禽生物安全，选择原址重建的，应做好消杀工作，避免场地及土壤中原有病原微生物留下根源性隐患。【条文6.1.5】

4.3.4  种水禽场绿化可以有效改善猪场的空气环境，也可起到阻隔防护的作用，但过大面积的绿化宜给病虫鼠害、鸟类提供栖息地，因此绿化覆盖率不宜超过30%。【条文6.2.6】

4.3.5  道路最小纵坡应满足排水要求，不应小于0.3%，为保障运输安全，场区内车辆速度参考设计速度30km/h，因此最大纵坡不应超过8%，多雪严寒地区道路宜结冰，最大纵坡应折减2%。【条文6.3.3】

4.3.6  选择竖向布置形式时，要结合生产工艺、场地地形、挖填方量、道路布置等，进行综合技术经济比较。场区竖向设计按照CJJ83-2016城乡建设用地竖向规划规范相关规定执行。【条文6.3.4】

（四）工艺设计与设备配置

4.4.1  根据调研结果，绝大多数蛋用种鸭场采用了舍外运动场和水浴池，有利于种蛋受精率和孵化率。因此本文件建议蛋用种鸭场有条件情况下宜设置舍外运动场和水浴池。【条文7.1.4】

4.4.2  种鹅场产蛋期宜采用网上平养工艺，可不受水浴池，有条件建设的地区也可建设，但不是必须。从减少污水处理量、降低生产成本的角度，不建议设置水浴池。【条文7.1.6】

4.4.3  随着国家经济社会的快速发展，规模化、智能化、信息化是养殖业发展趋势。【条文7.3.3】

（五）建筑工程与公用工程

4.5.1  蛋用种鸭舍外有运动场，宜建设开敞式。肉用种鸭舍采用网上饲养，应建设有窗式可封闭舍。种鹅舍对采光有调节要求，因此宜建设密闭舍。【条文8.1.1】

4.5.2  室内外高差0.2-0.3米，网上饲养，漏缝板高0.5米，室内最低处不足2.0米，因此建议檐口高度宜大于2.7米。【条文8.1.2】

4.5.3  育雏期需要提供稳定热源，当前主要采用热风炉为育雏舍总体供暖，局部可配备电保温伞小范围供暖。【条文8.3.2】

4.5.4  肉种鸭、种鹅舍饲为主，需要配备通风降温设备，应根据当地供电情况配置柴油发电机等自备电源。【条文8.4.1】

- （六）防疫隔离与资源化利用

4.6.1  养殖污水处理宜以资源化利用为主，达标排放为辅，当采用的处理工艺涵盖厌氧发酵产沼气时，沼气必须进行脱硫处理达标后方可加以利用，同时注意沼液和沼渣必须进行处理和综合利用，不得直接排放。【条文9.2.4】

4.6.2  恶臭气体收集系统和除臭系统都应保持良好的工作状态，养殖场恶臭气体的处理当采用化学除臭工艺时，注意不得对设备造成腐蚀；采用生物除臭工艺时应定期投加微生物和营养物质，保证工艺效果。【条文9.2.5】

- （七）节能节水与环境保护

4.7.1  门窗与墙体缝隙处，如果不做特殊处理，易形成热桥，冬季会造成结露，因此要求对这些特殊部位采用保温、密封构造，特别是一定要采用防潮型保温材料，如果是不防潮的保温材料，其在冬季就会吸收了凝结水变得潮湿，降低保温效果。【条文10.1.2】

4.7.2  非传统水源的利用应因地制宜，缺水地区需要积极开发利用非传统水源；再生水、雨水等可用作猪舍冲洗、辅助用房冲厕、场区绿化及道路清扫等杂用水，其水质应符合GB/T 18920的规定。分质供水即饮用、洗涤等生活饮用水由符合GB 5749规定的市政自来水或自备水源水供给，猪舍清洗、辅助用房冲厕、场区绿化及道路清扫等杂用水由再生水、集蓄雨水等供给。【条文10.1.3】

4.7.3  养殖污水经过处理后，周边有农田可用于灌溉还田时，应按照GB 5084相关规定执行；当周边不具备资源化利用（灌溉还田）条件，污水排放应按照GB 18596及其他有关污水排放规范标准执行。【条文10.2.2】

（八）主要技术经济指标

4.8.1  以每百只产蛋种禽估算建设投资，该建设投资主要包括建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费和预备费，不含引种费等生物性资产费用、不含因贷款而产生的建设期利息及正常生产所需流动资金。【条文11.1】

4.8.2  种水禽场建设工期是在统计分析各养殖企业提供材料基础上，去除不合理压缩工期影响后的结果。该建设工期以施工方被允许进场施工为始点，不含前期咨询、项目设计等时间。【条文11.2】

4.8.3  种水禽场自动化程度一般，其中供料、供水、环境控制等工序基本可实现自动化，但种蛋收集、清粪等环节自动化程度不高。【条文11.3】

五、与国际国外对比

目前，国外无相关种水禽场建设参考，本标准是根据国内土地集约特点而制定的符合中国特色的种水禽场建设标准。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准是首部种水禽场的建设标准，符合《自然资源部 农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》的相关要求，并借鉴和吸收了我国民用建筑、污水处理相关标准，相互之间没有抵触和矛盾。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准性质的建议说明

本标准为首次制定，建议本标准的性质为推荐性农业行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准制定的目的是建立科学合理的种水禽场建设要求，为编制、评估和审批种水禽场建设项目提供依据。本标准颁布实施后，可以通过农业农村部计划财务司、农业农村部工程建设服务中心等对相关单位进行宣贯，听取吸纳养殖企业、设备企业意见，并陆续制定种水禽场养殖工艺、饲料供应、清粪工艺、环境控制等一系列技术规范，逐步建立种水禽场的规范要求，完善种水禽场各类相关标准规范。

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，没有废止的相关现行标准。

十一、其他应予说明的事项

无

参考文献

[1]陈哲,邵西兵,施振旦.反季节繁殖生产种鹅场的设计[J].中国家禽,2017年第39卷第23期:76-80.

[2]赵华轩,李尚民,王猛,蒋一秀,窦新红.基于种养结合的种鹅场粪污养分管理模式研究[J].江苏农业科学,2021,49( 23):219- 225.

[3]王光锋,李舫,靖吉强,李汝春.种鸭场空舍期不同消毒模式的效果比较[J].中国家禽,2015年第37卷第8期:64-68.

[4]沈美艳,袁东芳,杜燕,李舫.山东省部分地区种禽场禽饮用水卫生状况调查[J].中国家禽,2018年第40卷第21期:69-72.

[5]祁新梅，王志跃，马义国.种鸭场的环境控制[J].第六届中国水禽发展大会,2015年:255-257.

[6]农业农村部《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）.